绍兴市再生能源发展有限公司

污染源自行监测方案

企业名称：  绍兴市再生能源发展有限公司

编制时间：   二〇二三年二月十日

前  言

科技的发展带动人类经济发展的同时，也使人类面临的环境问题日趋严峻。一系列的环境污染带来的问题已经严重威胁到人类社会的健康发展。因此环境保护工作刻不容缓！环境监测作为环境保护三环节（环境监测、环境管理、环境监察）中最先执行的一个环节，对环境保护工作的成败起着至关重要的作用。企业自行监测，是指企业按照环境保护法律法规要求，为掌握本单位的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，组织开展的环境监测活动。通过企业自行组织环境监测手段，全面准确地反映环境质量现状及发展趋势，及时对现状进行全面分析，积极采取相应控制措施，使企业达标排放；同时，也是对企业环境质量现状的公正评价。为了更加规范我司的自行监测及信息公开工作，结合《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)、《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等的要求，及时有效的开展自行监测并进行信息公开，接受社会公众的监督，特编制本方案。

- 一、企业概况

绍兴市再生能源发展有限公司，位于浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线，成立于 2016 年 3 月 30 日，注册资本 4 亿元。对完善绍兴市环卫基础设施，提高生活垃圾处置能力，实现垃圾处置的资源化、无害化具有重要意义。

- 监测计划

| 监测点 |  | 项 目 内 容 | 点位（个） | 监测频次 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | #1、#2、#3焚烧炉废气 | 颗粒物 | 3 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 二氧化硫 | 3 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 氮氧化物 | 3 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 氯化氢 | 3 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 氟化氢 | 3 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 氨 | 3 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 一氧化碳 | 3 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 烟气黑度 | 3 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 重金属类（汞、镉+铊、锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍） | 3 | 1次/月 | 12 |
|  |  | 二噁英 | 3 | 2次/年 | 2 |
|  | 渗滤液处理中心 | 氨、硫化氢、臭气浓度（有组织） | 1 | 1次/季度 | 4 |
|  | 飞灰暂存库房 | 颗粒物（有组织） | 1 | 1次/季度 | 4 |
|  | 厂界 | 氨（无组织） | 4 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 硫化氢（无组织） | 4 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 臭气（无组织） | 4 | 1次/季度 | 4 |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 4 | 1次/年 | 1 |
|  | 氨罐区 | 氨（无组织） | 1 | 1次/季度 | 4 |
|  | 飞灰仓 | 颗粒物（无组织） | 1 1次/年 |  | 1 |
|  | 水泥仓 |  |  |  |  |
|  | 石灰仓 |  |  |  |  |
|  | 活性炭仓 |  |  |  |  |
|  | 飞灰固化间 | 颗粒物（无组织） | 1 | 1次/月 | 1 |
|  | 炉渣间 | 颗粒物（无组织） | 1 | 1次/年 | 1 |
| 废水 | 中水出口 | pH、SS、CODcr、BOD5、石油类、氨氮、阴离子表面活性剂 | 1 | 1次/月 | 12 |
|  | 渗滤液处理进口（调节池） | pH、SS、CODcr、BOD5、石油类、动植物油、氨氮、总氮、总磷、挥发酚 | 1 | 1次/月 | 12 |
|  | 渗滤液处理出口（回用水） | pH、SS、CODcr、BOD5、石油类、动植物油、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂 | 1 | 1次/月 | 12 |
|  | 飞灰填埋场一期渗滤液导排口 | pH、CODCr、NH3-N、BOD5、SS、苯胺类、铜、汞、锌、铅、镉、镍、铬（六价）、砷等 | 1 | 1次/季度 | 4 |
|  | 飞灰填埋场一期地下水导排口 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、溶解性总固体、硝酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠杆菌、六价铬、镉、汞、砷、铜、铅、锌和镍、总硬度、氰化物、氟、铁、锰 | 1 | 1次/月 | 12 |
|  | 飞灰填埋场二期渗滤液导排口 | pH、CODCr、NH3-N、BOD5、SS、苯胺类、铜、汞、锌、铅、镉、镍、铬（六价）、砷等 | 1 | 1次/季度 | 4 |
|  | 飞灰填埋场二期地下水导排口 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、溶解性总固体、硝酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠杆菌、六价铬、镉、汞、砷、铜、铅、锌和镍、总硬度、氰化物、氟、铁、锰 | 1 | 1次/月 | 12 |
|  | 废水外排口 | pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、 总磷、总氮、五日生化需氧量、粪大肠菌群数、苯胺类、铜、汞、锌、铅、镉、镍、铬（六价）、砷、动植物油、挥发酚 | 1 | 1次/月 | 12 |
|  | 雨水排放口 | pH、CODCr、NH3-N、BOD5、SS、总氮、总磷、石油类 | 1 | 1次/月 | 12 |
| 噪声 | 厂界噪声(昼夜) | 厂界噪声 | 4 | 1次/季度 | 4 |
| 固废 | 固化飞灰 | 有机汞、汞、镉、铅、总铬、六价铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、无机氟化物（不包括氟化钙）、氰化物（以CN-计）、PH、含水率、二噁英 | 1 | 3次/月 | 36 |
|  | 原灰 | 有机汞、汞、镉、铅、总铬、六价铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、无机氟化物（不包括氟化钙）、氰化物（以CN-计）、PH、含水率、二噁英 | 1 | 1次/年 | 1 |
|  | 炉渣 | 热灼减率 | 3 | 1次/周 | 52 |
|  | 炉渣 | 铜、锌、镉、铅、总铬、六价铬、烷基汞、汞、铍、钡、镍、银、砷、硒、无机氟化物（不包括氟化钙）、氰化物（以CN-计）PH、含水率 | 1 | 1次/年 | 1 |
| 环境 | 环评期间设置环境空气布点 | SO2、NO2、NH3、H2S、HCl、HF | 2 | 1次/年 | 1 |
|  |  | PM10、Pb、Cd、Hg、二噁英 | 2 | 1次/年 | 1 |
|  | 飞灰填埋场地下水 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、溶解性总固体、硝酸盐氮、氯化物、细菌总数、总大肠杆菌、六价铬、镉、汞、砷、铜、铅、锌和镍； | 6 | 1次/月 | 12 |
| 初期雨水 | 初期雨水池 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类 | 1 | 1次/年 | 1 |
| 土壤 | 土壤 | pH 值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、二噁英类 | 2 | 1次/年 | 1 |

- 三、监测分析方法及质量控制

环境监测每年按检测计划表进行安排，环境监测委托具有监测资质的第三方进行实施。具体监测内容及相关要求详见如下：

| 检测类型 | 检测因子 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排放低浓度颗粒物（烟尘）质量浓度的测定手工重量法 ISO 12141:2002 | 1mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 2mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | 0.9mg/m3 |
|  | 氟化氢 | 固定污染源 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2013 | 0.03mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 (45L) |
|  | 一氧化碳 | 固定污染源中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999 | 20 mg/m3 |
|  | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009 | 0.0025mg/m³ |
|  | 镉、铊及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 | 镉0.008ug/m3 铊0.008ug/m3 |
|  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 |  | 锑0.02ug/m3 砷0.2ug/m3 铅0.2ug/m3 铬0.3ug/m3 钴0.008ug/m3铜0.2ug/m3 锰0.07ug/m3 镍0.1ug/m3 |
|  | 氨（无组织） | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.25mg/m3 |
|  | 硫化氢（无组织） | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007） | 无组织：0.001 mg/m3 (60L) |
|  | 臭气（无组织） | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 无纲量 |
|  | 颗粒物（有组织） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 20.0 mg/m3 |
|  | 颗粒物（无组织） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
|  | 二噁英 | 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ 77.2-2008 | 0.005pg/m3 |
| 固废 | 铜、锌、铅、锡、铍、钡、镍、砷、硒、总铬、汞 | 前处理方法：《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》HJ/T 299-2007 或 《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300-2007或《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》HJ 557-2010；《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 GB5085.3-2007 | 0.01mg/L |
|  | 六价铬 | 前处理：《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》HJ 557-2010；《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T15555.4-1995 | 0.004mg/L |
|  | 含水率 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法（7.1） HJ/T 300-2007 | / |
|  | 二噁英 | 《固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》 HJ 77.3-2008 | 0.05ng/kg |
| 炉渣 | 热灼减率 | 危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2001 | / |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 | 0.01 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | CODcr | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 地下水 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 0.01pH |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 1.0mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | / |
|  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 0.75mg/L |
|  | CODMn | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 0.50mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 0.001mg/L |
|  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 0.02mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
|  | Hg | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 0.0001mg/L |
|  | As | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 0.001mg/L |
|  | Cd | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 0.004mg/L |
|  | Pb | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 0.0025mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 | 2MPN/100mL |
|  | 细菌总数 | 平皿计数法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006） | 1个/mL |
| 环境空气 | SO2 | 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007） | 0.02mg/m3 |
|  | NO2 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T 15435-1995 | 0.015 mg/m3 |
|  | NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.25mg/m3 |
|  | H2S | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007） | 0.001 mg/m3 |
|  | HCl | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 0.02 mg/m3 |
|  | HF | 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法 HJ 481-2009 | 0.18ug/(dm2.d) |
|  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 | 0.010mg /m³ |
|  | Pb | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 539-2015 | 9×10-6mg/m3 |
|  | Cd | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 0.004μg/m3 |
|  | Hg | 环境空气 气态汞的测定 金膜富集/冷原子吸收分光光度法 HJ 910-2017 | 2×10-9 mg/m3 |
|  | 二噁英 | 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》 HJ 77.2-2008 | 0.005pg/m3 |
| 声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 35.0dB |

- 自动监测

| 序号 | 自动监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 | 联网情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 二氧化硫 | 除尘器出口烟尘平直段 | 全天连续监测 | 已联网 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  |
| 2 | 废气 | 二氧化硫 | 除尘器出口烟尘平直段 | 全天连续监测 | 已联网 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  |
| 3 | 废气 | 二氧化硫 | 除尘器出口烟尘平直段 | 全天连续监测 | 已联网 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  |

- 四、监测结果公开及备案

自行监测信息公布

（一）公布方式

- 1、企业网站、绍兴市环境保护局企业信息公开系统

2、公司通过内部局域网、电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

（二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、污染源监测年度报告。

5、企业环境信息公示网站：

http://www.sxszsny.com/

（三）公布时限

1、基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

2、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

3、自动监测数据应实时公布监测结果，废气自动监测设备为每1小时均值。